BladeSurfaceTools

Příkaz:  OrezSpickyListu

# 1. Instalace

- Zavřete Rhino (jinak je soubor .rhp zamčený a build selže).

- Hotový plugin najdete v TAK->Jak na modely-> Plug In Rhino -> BladeSurfaceTool_Oriznuti_Spicky

- Otevřete Rhino a přetáhněte soubor .rhp do okna Rhina.

Důležité  Jednotky dokumentu musí být nastavené na milimetry. Zkontrolujte v Soubor → Vlastnosti → Jednotky. Při jiných jednotkách bude tolerance i posun 0,2 mm počítaný špatně.

# 2. Co příkaz dělá

Reprodukuje ruční postup ořezu špičky (kroky 8 a 9 firemního postupu) v jedné operaci. Celý výpočet probíhá v pohledu shora (rovina XY), řezná plocha se vytáhne svisle v ose Z.

- Duplikuje koncovou hranu a odsadí ji o 0,2 mm dovnitř listu.

- Vytvoří velký tečný oblouk mezi náběžnou hranou a odsazenou koncovou křivkou. Jeho poloměr se dopočítá jako 3/4 délky koncové křivky — nezadává se.

- Vytvoří malý tečný oblouk (fillet ⌀ 0,6 mm) v rohu u odtokové hrany.

- Spojí oblouky se střední částí koncové křivky do jedné ořezové křivky.

- Vytáhne ji v ose Z na řeznou plochu a rozdělí jí vybranou plochu.

# 3. Postup použití

Příkaz se spouští dvakrát — jednou pro horní a jednou pro spodní plochu, vždy se stejnými hodnotami parametrů.

## Krok za krokem

- Do příkazové řádky Rhina napište TrimBladeTip a stiskněte Enter.

- Klikněte na plochu, kterou chcete ořezat (horní nebo spodní).

- Klikněte na koncovou (špičkovou) hranu.

- Klikněte na náběžnou hranu.

- Klikněte na odtokovou hranu.

- Potvrďte tři parametry — Enter převezme výchozí hodnotu.

- Zkontrolujte výsledek podle kapitoly 5.

- Spusťte příkaz znovu pro druhou plochu se stejnými parametry.

Tip  Hrany lze vybírat i jako samostatné křivky, pokud je máte v modelu ve vrstvách (například NabeznaHrana, OdtokovaHrana). Plugin přijímá jak hrany ploch, tak křivky.

# 4. Parametry

| Parametr | Výchozí | Význam |
| --- | --- | --- |
| Posun koncové hrany dovnitř listu [mm] | 0,2 | O kolik se koncová hrana odsadí kolmo dovnitř listu. |
| Poloměr velké kružnice jako podíl délky koncové křivky | 0,75 | Poloměr velkého oblouku = tento podíl × délka koncové křivky. |
| Průměr malé kružnice [mm] | 0,6 | Průměr zaoblení v rohu u odtokové hrany. Odpovídá ruční metodě s kuličkou ⌀ 0,6 mm. |

Ladění  Pokud vyjde velký oblouk příliš velký nebo malý, změňte pouze podíl u druhého parametru. Konzole vždy vypíše výsledný poloměr i průměr, takže si hodnotu můžete ověřit proti ručnímu modelu.

# 5. Kontrola výsledku

Plugin ukládá všechny mezikroky do samostatných vrstev. Pro vizuální kontrolu vypněte vrstvy 14 a 16 — zbude jen hotová ořezaná plocha.

| Vrstva | Obsah |
| --- | --- |
| Promítnuté hrany | Vybrané hrany promítnuté do roviny XY. |
| Odsazená koncová | Koncová křivka po odsazení o 0,2 mm. |
| Oblouky | Velký a malý oblouk zvlášť — nejdůležitější vrstva pro diagnostiku. |
| Ořezová křivka | Výsledná spojená ořezová křivka. |
| Řezná plocha | Řezná plocha vytažená v ose Z. Pro kontrolu vypnout. |
| Ořezaná plocha | Hotová ořezaná plocha listu. |
| Odřezek | Odříznuté části. Pro kontrolu vypnout. |

## Výpis v konzoli

Konzole Rhina vypíše průběh výpočtu. Kontrolní hodnoty:

Délka koncové křivky = 23,436 mm

Velká kružnice: r = 0,750 x 23,436 = 17,577 mm (⌀ 35,150 mm)

Velký oblouk OK: r = 17,577 mm, délka ... mm, úhel ...°

Malý oblouk OK: r = 0,300 mm, délka 0,393 mm, úhel 75,0°

Split OK (2 částí). Výsledek je ve vrstvě '15_Špička_výsledek'

# 6. Řešení potíží

| Hlášení nebo problém | Co udělat |
| --- | --- |
| Nejde vybrat hrana, kliknutí vybírá celou plochu | Stiskněte Esc a spusťte příkaz znovu. Plugin ruší výběr sám, ale ruční předvolba objektu to může obejít. |
| Vybrané hrany nejsou tři různé křivky | Omylem jste vybrali stejnou hranu vícekrát. Spusťte znovu a vybírejte tři odlišné hrany. |
| Velký fillet nelze u náběžky vytvořit | Poloměr je pro daný roh příliš velký nebo malý. Zkuste podíl 0,6 nebo 0,9. |
| Split neproběhl | Řezná plocha zůstane ve vrstvě 14. Použijte ruční příkaz Split. |
| Oblouk má nesmyslný úhel | Zkontrolujte vrstvu 12_Špička_oblouky. V konzoli je výpis všech nalezených kandidátů s úhly. |

Pozor  Plochy nesmí být před spuštěním příkazu ořezané ani rozdělené. Použijte plochy přímo z loftu.