# 1. K čemu to je

Plugin automatizuje pracovní postup modelování listu vrtule z profilových dat od R&D.

| Příkaz | Operace z postupu | Co dělá |
| --- | --- | --- |
| KrivkyNarovnat | 1–3 | Válcové profily od R&D převede na profily, které jsou v pohledu TOP přímé. |
| PlochaVytvorit | 4–7 | Z narovnaných profilů postaví plochy listu a vypíše protokol odchylek. |

# 2. Instalace

Potřebuješ jen Rhino 7 pro Windows a složku s přeloženým pluginem. Ta složka obsahuje dva soubory:

PropellerTools.rhp          vlastní plugin

PropellerTools.Core.dll     výpočetní část, plugin ji potřebuje

- Zkopíruj si celou složku k sobě, například do Dokumentů. Nekopíruj jen soubor .rhp — bez druhého souboru se plugin nenačte.

- Pokud jsi složku dostal v zipu, před rozbalením ho odblokuj: pravý klik na zip → Vlastnosti → dole zaškrtnout Odblokovat.

- Otevři Rhino a přetáhni do jeho okna soubor PropellerTools.rhp.

- Hotovo. Plugin se načte i po restartu Rhina, přetahovat ho znovu není potřeba.

Ověřit se to dá dvěma způsoby: příkazem _PluginManager, kde má být PropellerTools v seznamu, nebo prostě napsáním PlochaVytvorit do příkazového řádku.

Složku po instalaci nepřesouvej ani nemaž. Rhino si pamatuje cestu, odkud plugin načetlo, a při dalším spuštění ho hledá tam. Když ji přesuneš, plugin se nenačte a musí se přetáhnout znovu z nového místa.

# 3. Postup použití

- Otevři v Rhinu soubor s profily od R&D.

- Nastav absolutní toleranci dokumentu výrazně pod cíl — doporučeno 0,005 mm. Příkaz na to jinak upozorní.

- Vyber válcové profily a spusť KrivkyNarovnat. Volby se dají měnit i během vybírání, potvrdí se Enterem.

- Zkontroluj výsledek na vrstvě Krivky::Narovnano. V pohledu TOP musí být profily přímé úsečky bez natočení.

- Spusť PlochaVytvorit. Narovnané profily jsou už vybrané z předchozího kroku, takže se přeberou bez dalšího klikání.

- Přečti protokol v příkazovém řádku, hlavně řádek s nejhorší odchylkou.

- Zkontroluj plochy v Rhinu příkazem Zebra nebo EMap, než výsledek pustíš dál.

Když už jsou profily narovnané, první příkaz se vynechává. PlochaVytvorit pozná otevřené i uzavřené profily sám a zachází s nimi odpovídajícím způsobem.

## 3.1 Výběr jen části profilů

Oba příkazy pracují s tím, co vybereš. Při ladění voleb se vyplatí pustit jen tři profily — je to výrazně rychlejší a chování se tím nemění. Pro finální výsledek samozřejmě vyber všechny.

# 4. Příkaz KrivkyNarovnat

## 4.1 Co dělá

Vstupní křivky od R&D leží na válcích o různém poloměru — jsou to válcové řezy listem. Příkaz jimi proloží plochu a nahradí je řezy, které jsou v pohledu TOP přímé.

Postup má tři kroky, které odpovídají operacím 1 až 3 z pracovního postupu:

- Přes vybrané křivky se proloží plocha (loft). Směry křivek se předtím srovnají, jinak by se plocha překroutila.

- Pro každý profil se vytvoří vodorovná úsečka rovnoběžná se světovou osou, odsazená od toho profilu.

- Úsečka se svisle promítne na plochu. Projekce zachovává souřadnice X a Y, takže výsledek je v pohledu TOP přesně ta úsečka.

Není to deformace. Plocha listu zůstává tatáž, mění se jen způsob řezání. Proto se nic nemusí ohýbat zpátky a hotový list je finální.

## 4.2 Volby

Sloupec Rozsah uvádí hodnoty, které příkaz přijme. Rhino mimo tento rozsah hodnotu nepřevezme, takže se nemůže stát, že by běžel s něčím nesmyslným. Volby si drží hodnotu mezi spuštěními v rámci jednoho běhu Rhina.

| Volba | Výchozí | Rozsah | Co dělá |
| --- | --- | --- | --- |
| Metoda | Projekce | Projekce Rovina | Projekce promítá úsečku svisle na plochu — v pohledu TOP vyjde přesně přímka. Rovina dělá rovinný řez kolmo na osu listu; je numericky čistší, ale v TOP pohledu vyjde přímka jen když osa leží úplně vodorovně. Používej Projekce. |
| Odsazeni | 0.1 | 0 – 5 mm | O kolik milimetrů se úsečka odsadí od profilu, směrem ke špičce. U posledního profilu na druhou stranu, jinak by spadla z plochy. Měří se od skutečného okraje křivky, ne od jejího středu. |
| OsaListu | Auto | Auto X Y | Podél které světové osy list běží. Úsečka je vždy rovnoběžná s tou druhou vodorovnou osou, takže v TOP pohledu má nulové natočení. Auto vybere osu, ke které má odhad z profilů blíž. Přepni na X nebo Y, kdyby automatika vybrala špatně. |
| RezervaUsecky | 1.0 | 0 – 50 mm | O kolik milimetrů úsečka přečnívá za obálku profilu na každou stranu. Zvětši, kdyby projekce nezachytila celou tětivu. |
| KrizovaKontrola | Ano | Ano / Ne | Odhadne chybu, která vzniká loftem mezi zadanými stanicemi. |
| ZanechatPlochu | Ne | Ano / Ne | Nechá v dokumentu i pomocnou plochu z loftu, na vrstvě Vrtule::PomocnaPlocha. Užitečné při hledání příčiny, když řez nevyjde. |
| Import | — | — | Místo výběru v dokumentu naimportuje IGES ze souboru. |

# 5. Příkaz PlochaVytvorit

## 5.1 Co dělá

Z narovnaných profilů postaví plochy listu.

Každý profil se rozdělí na části a každá se nafituje samostatným Bézierovým segmentem. U otevřeného profilu jsou to tři pásy, u uzavřeného až pět:

| Pás | Otevřený profil | Uzavřený profil |
| --- | --- | --- |
| Odtoková hrana | nevzniká — konce křivky jsou odtoková hrana | 1 nebo 2 segmenty |
| Spodní tělo | ano | ano |
| Náběžná hrana | 1 segment (volitelně 2) | 1 segment (volitelně 2) |
| Horní tělo | ano | ano |

Tečná návaznost mezi pásy je exaktní, protože směry tečen jsou pevnou vazbou fitu, ne výsledkem optimalizace. Aby byly tečné i výsledné plochy — a nejen křivky v řezech — sjednocují se navíc poměry délek ramen řídicích bodů na švech.

## 5.2 Volby — hlavní

| Volba | Výchozí | Rozsah | Co dělá |
| --- | --- | --- | --- |
| ToleranceMm | 0.05 | 0.0005 – 5 mm | Cílová odchylka od původního profilu v milimetrech. Hodnota z pracovního postupu. |
| StupenTela | 5 | 3 – 5 | Stupeň Bézierova segmentu pro těla profilu. Řídicích bodů je vždy stupeň plus jeden, takže 5 znamená „6 bodů, stupeň 5" z pracovního postupu. Strop je 5. |
| StupenHran | 4 | 3 – 5 | Stupeň pro segmenty hran, tedy 5 řídicích bodů. U hran je segment krátký, takže vyšší stupeň by se na něm vlnil a nižší by ho neutáhl. |
| PodilNH | 0.08 | 0.01 – 0.30 | Jaká část tětivy připadne na segment náběžné hrany. Zvětšení odlehčí tělu profilu, protože tělo pak nenese tak velké zakřivení — to je první páka, když odchylka těla přesahuje toleranci. |
| NabeznaHrana | Auto | Integrovana Samostatna Auto | Integrovana znamená, že náběžná hrana je součástí obou těl. Samostatna jí dá vlastní segment. Auto zkusí Integrovana a když se nevejde do tolerance, zopakuje fit s Samostatna. |
| Minimax | 5 | 0 – 20 | Počet průchodů převážení směrem k minimaxu. Viz kapitola 6. |

## 5.3 Volby — odtoková hrana

Tyto tři volby mají vliv pouze na uzavřené profily. U otevřeného profilu je odtoková hrana samotný konec křivky, takže se nedetekuje ani nefituje.

| Volba | Výchozí | Rozsah | Co dělá |
| --- | --- | --- | --- |
| OdtokovaHrana | Originalni | Fitovana Originalni Zadna | Originalni převezme hranu z profilu beze změny (nulová odchylka z definice). Fitovana jí dá vlastní Bézierův segment fitovaný na originál. Zadna znamená bez segmentu — těla jdou až do hrotu a rádius se zaoblí. |
| PodilOH | 0.02 | 0.002 – 0.20 | Jaká část tětivy připadne na segment odtokové hrany. |
| DelitOH | Ano | Ano / Ne | Rozdělí odtokovou hranu ve vrcholu na dvě poloviny. Rádius odtokové hrany je proti délce segmentu tak malý, že jde o obrat o 180 stupňů — jeden segment na to nemá. |

## 5.4 Volby — diagnostické

Tyto volby slouží k hledání příčiny, když něco nevyjde. V běžném provozu je nech tak, jak jsou.

| Volba | Výchozí | Rozsah | Co dělá |
| --- | --- | --- | --- |
| DelitNH | Ne | Ano / Ne | Rozdělí náběžnou hranu ve vrcholu na dvě poloviny. Obrat je tam mírnější než u odtokové hrany, takže jeden segment obvykle stačí. |
| PrimaPlocha | Ano | Ano / Ne | Staví plochy přímo z řídicích bodů řezů se sdílenou parametrizací podél rozpětí, místo Brep.CreateFromLoft. Bez toho se společné hrany dvou pásů mezi řezy rozcházejí a tečnost ploch je horší. |
| SjednotitRamena | Ano | Ano / Ne | Sjednotí poměry délek ramen na švech napříč řezy. Bez toho nejsou plochy tečné nikde jinde než přesně v řezech. |
| SpojitPlochy | Ano | Ano / Ne | Spojí výsledné pásy do jednoho Brepu. |
| LoftNadvakrat | Ano | Ano / Ne | Při zvlnění zkusí potáhnout plochu ve dvou dílech. Má vliv jen když je PrimaPlocha vypnutá. |
| Import | — | — | Místo výběru v dokumentu naimportuje IGES ze souboru. |

# 6. Proč je tam Minimax

Fit minimalizuje součet kvadrátů odchylek, ale hodnotí se maximální odchylka. To jsou dvě různé úlohy. U hladkého fitu má řešení metodou nejmenších kvadrátů maximum typicky 1,3 až 1,8 krát větší než skutečné minimaxové optimum — takže tam leží ladem rezerva, kterou stačí vyzvednout.

Každý průchod přesune váhy tam, kde je chyba velká, a fituje znovu. Opakováním se vážený fit posouvá k minimaxovému řešení. Nejlepší dosud viděný výsledek se drží, takže převážení nemůže uváděnou odchylku zhoršit — nejhůř nepomůže.

Cena je v tom, že se váhy mezi řezy vyvíjejí nezávisle, takže rozložení řídicích bodů může být mezi sousedními řezy o kousek nerovnoměrnější. Kdyby se objevilo zvlnění ploch, nastav Minimax na 0 — to vrátí čisté nejmenší kvadráty a rozdíl bude hned vidět.

# 7. Jak čtu protokol

## 7.1 Tabulka odchylek

PlochaVytvorit vypíše ke každému řezu odchylku po částech profilu. Příklad:

# |   Řez | tětiva  | horní   | spodní  | NH      | OH

7 | 150.9 |   16.96 |  0.0424 |  0.0253 |  0.0062 |  0.0010

8 | 168.3 |   13.03 |  0.0501 |  0.0445 |  0.0031 |  0.0029

Poslední řádky protokolu pak řeknou, kde je nejhorší odchylka:

Nejhorší odchylka: 0.0501 – řez #8 (168.3), horní strana – MIMO TOLERANCI (0.0500)

Odchylky se vyplatí přepočítat na procenta tětivy. Absolutní hodnota sama zavádí: 0,03 mm na tětivě 13 mm je horší fit než 0,05 mm na tětivě 59 mm. Tělo profilu se typicky drží kolem 0,09 až 0,13 procenta tětivy, což je mez šestibodové kvintiky. Když některý řez z tohoto pásma vyskočí třeba na 0,4 procenta, není to mez počtu bodů, ale něco lokálního na tom profilu — a stojí za to se na něj podívat.